Project 36：WiFi Smart Home

- 项目介绍：

- 在前面的Project 35中，我们已经知道ESP8266串口WIFI ESP-01模块通过WiFi测试代码得到相关的WiFi信息。那么在这个实验中，我们将使用ESP8266串口WiFi ESP-01模块通过APP和WiFi来控制多个传感器/模块工作，实现WiFi智能家居的效果。

- 项目元件：

| Raspberry Pi Pico*1 | Raspberry Pi Pico扩展板*1 | 温湿度传感器*1 |
| --- | --- | --- |
| ESP8266串口WIFI ESP-01*1 | USB转ESP-01S WIFI模块串口测试扩展板*1 | 130直流电机模块*1 |
| 5V继电器模块*1 | 智能手机/平板电脑*1 | 公对母杜邦线若干 |
| 舵机*1 | 超声波传感器*1 | USB 线*1 |
| 面包板*1 | 母对母杜邦线若干 | 跳线若干 |

- 3. 将WIFI模块串口测试扩展板插入电脑的USB口：

- 将ESP8266串口WIFI ESP-01模块正确方向插入USB转ESP-01S WIFI模块串口测试扩展板上。

- 先将USB转ESP-01S WIFI模块串口测试扩展板上的拨码开关拨到UartDownload端，再将USB转ESP-01S WIFI模块串口测试扩展板插入电脑的USB口。

- 3.ESP8266 代码：

注意：打开Arduino IDE后，一定要先设置好ESP8266板型和COM口。手机和设备需要连接在同一个WiFi上，如果家里没有WiFi需要打开手机热点共享WiFi，打开手机热点共享WiFi是最好的方法。

//********************************************************************************** /* ESP8266_Code */ // generated by KidsBlock #include <Arduino.h> #include <ESP8266WiFi.h> #include <ESP8266mDNS.h> #include <WiFiClient.h> //#include <WiFi.h> #ifndef STASSID #define STASSID "ChinaNet-2.4G-0DF0" //the name of user's Wifi #define STAPSK "ChinaNet@233" //the password of the user's wifi #endif const char* ssid = STASSID; const char* password = STAPSK; //IPAddress local_IP(192,168,4,22); //IPAddress gateway(192,168,4,22); //IPAddress subnet(255,255,255,0); // //const char *ssid = "ESP8266_AP_TEST"; //const char *password = "12345678"; WiFiServer server(80); String unoData = ""; int ip_flag = 0; int ultra_state = 1; String ip_str; void setup() { Serial.begin(9600); // WiFi.mode(WIFI_AP); //Set to work in AP mode // // WiFi.softAPConfig(local_IP, gateway, subnet); //Setting an AP Address // while(!WiFi.softAP(ssid, password)){}; //Start AP // Serial.println("AP starting success"); // // Serial.print("IP address: "); // Serial.println(WiFi.softAPIP()); // Printing the IP Address // // WiFi.softAPsetHostname("myHostName"); //Set host name // Serial.print("HostName: "); // Serial.println(WiFi.softAPgetHostname()); //print host name // // Serial.print("mac Address: "); // Serial.println(WiFi.softAPmacAddress()); //prnt mac add WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.print("IP ADDRESS: "); Serial.println(WiFi.localIP()); if (!MDNS.begin("esp8266")) { //Serial.println("Error setting up MDNS responder!"); while (1) { delay(1000); } } // Serial.println("mDNS responder started"); server.begin(); //Serial.println("TCP server started"); MDNS.addService("http", "tcp", 80); ip_flag = 1; } void loop() { //Serial.println(WiFi.softAPgetStationNum()); //Prints the number of client connections if(ip_flag == 1) { for(int i=3; i>0; i--) { Serial.print("IP: "); Serial.print(WiFi.localIP()); Serial.println('#'); delay(500); } ip_flag = 0; } MDNS.update(); WiFiClient client = server.available(); if (!client) { return; } //Serial.println(""); while (client.connected() && !client.available()) { delay(1); } String req = client.readStringUntil('\r'); int addr_start = req.indexOf(' '); int addr_end = req.indexOf(' ', addr_start + 1); if (addr_start == -1 ¦¦ addr_end == -1) { //Serial.print("Invalid request: "); //Serial.println(req); return; } req = req.substring(addr_start + 1, addr_end); int len_val = String(req).length(); String M_req = String(req).substring(0,6); //Serial.println(M_req); if(M_req == "/") { String s_M_req = String(req).substring(5,len_val); Serial.print(s_M_req); Serial.print("#"); } if(M_req == "/btn/v") { String s_M_req = String(req).substring(5,len_val); Serial.print(s_M_req); Serial.print("#"); } client.flush(); String s; if (req == "/") { IPAddress ip = WiFi.localIP(); String ipStr = String(ip[0]) + '.' + String(ip[1]) + '.' + String(ip[2]) + '.' + String(ip[3]); s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>Hello from ESP8266 at "; s += ipStr; s += "</html>\r\n\r\n"; //Serial.println("Sending 200"); Serial.println(WiFi.localIP()); Serial.write('*'); client.println(WiFi.localIP()); ip_flag = 0; } else if(req == "/btn/0") { Serial.write('a'); client.println("turn on the relay"); } else if(req == "/btn/1") { Serial.write('b'); client.println("turn off the relay"); } else if(req == "/btn/2") { Serial.write('c'); client.println("Bring the steering gear over 180 degrees"); } else if(req == "/btn/3") { Serial.write('d'); client.println("Bring the steering gear over 0 degrees"); } else if(req == "/btn/4") { Serial.write('e'); client.println("esp8266 already turn on the fans"); } else if(req == "/btn/5") { Serial.write('f'); client.println("esp8266 already turn off the fans"); } else if(req == "/btn/6") { Serial.write('g'); while(Serial.available() > 0) { unoData = Serial.readStringUntil('#'); client.println(unoData); } } else if(req == "/btn/7") { Serial.write('h'); client.println("turn off the ultrasonic"); } else if(req == "/btn/8") { Serial.write('i'); while(Serial.available() > 0) { unoData = Serial.readStringUntil('#'); client.println(unoData); //client.flush(); } } else if(req == "/btn/9") { Serial.write('j'); client.println("turn off the temperature"); } else if(req == "/btn/10") { Serial.write('k'); while(Serial.available() > 0) { unoData = Serial.readStringUntil('#'); client.println(unoData); //client.flush(); } } else if(req == "/btn/11") { Serial.write('l'); client.println("turn off the humidity"); } else if(req == "/btn/12") { Serial.write('m'); client.println(F("m")); } else if(req == "/btn/13") { Serial.write('n'); client.println(F("n")); } else if(req == "/btn/14") { Serial.write('o'); client.println(F("o")); } else if(req == "/btn/15") { Serial.write('p'); client.println(F("p")); } else if(req == "/btn/16") { Serial.write('q'); client.println(F("q")); } else if(req == "/btn/17") { Serial.write('r'); client.println(F("r")); } else if(req == "/btn/18") { Serial.write('s'); client.println(F("s")); } else if(req == "/btn/19") { Serial.write('t'); client.println(F("t")); } else if(req == "/btn/20") { Serial.write('u'); client.println(F("u")); } else if(req == "/btn/21") { Serial.write('v'); client.println(F("v")); } else if(req == "/btn/22") { Serial.write('w'); client.println(F("w")); } else if(req == "/btn/23") { Serial.write('x'); client.println(F("x")); } else { //s = "HTTP/1.1 404 Not Found\r\n\r\n"; //Serial.println("Sending 404"); } client.print(F("IP : ")); client.println(WiFi.localIP()); } //**********************************************************************************

特别注意：需要先将项目代码

中的用户Wifi名称和用户Wifi密码改成你们自己的Wifi名称和Wifi密码。

Wifi名称和Wifi密码修改后，确保USB转ESP-01S WiFi模块串口测试扩展板上的拨码开关已经拨到Uart Download 端，并且也确定USB转ESP-01S WIFI模块串口测试扩展板已经插入电脑的USB口。然后按照Project 35中的方法设置ESP8266板型和COM口，IDE右下角会显示对应的ESP8266板型和COM口，再点击将ESP8266 代码上传到ESP8266串口WIFI ESP-01模块上，上传成功。（注意：如果上传失败，在板型和COM口没问题情况下，将USB转ESP-01S WIFI模块串口测试扩展板从电脑的USB口拔下来再次插到电脑的USB口）

ESP8266 代码上传成功后，先将USB转ESP-01S WiFi模块串口测试扩展板从电脑的USB口拔下来，再将ESP8266串口WIFI ESP-01模块从USB转ESP-01S WiFi模块串口测试扩展板上拔下来。

- 项目接线：

| - 继电器 | - Raspberry Pi Pico扩展板 |  | - 温湿度传感器 | - Raspberry Pi Pico扩展板 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - G | - G |  | - G | - G |
| - V | - 5V |  | - V | - 3V3 |
| - S | - GP27 |  | - S | - GP2(S) |
| - 超声波传感器 | - Raspberry Pi Pico扩展板 |  | - 130 风扇模块 | - Raspberry Pi Pico扩展板 |
| - Vcc | - 5V |  | - G | - G |
| - Trig | - GP17 |  | - V | - 5V |
| - Echo | - GP16 |  | - IN+ | - GP3 |
| - Gnd | - G |  | - IN- | - GP5 |
| - Wifi 模块 | - Raspberry Pi Pico扩展板 |  | - 舵机 | - Raspberry Pi Pico扩展板 |
| - 3V3 | - 3V3 |  | - Red line | - 3V3 |
| - EN/CP | - 3V3 |  | - Brown line | - G |
| - TX | - RX(GP1) |  | - Orange line | - GP9(S) |
| - RX | - TX(GP0) |  |  |  |
| - GND | - GND |  |  |  |

- 6.WiFi Smart Home项目代码：

注意：打开Arduino IDE后，一定要先设置好Raspberry Pi Pico板型和COM口。如果家里没有WiFi需要打开手机热点共享WiFi.

//********************************************************************************** /* * Filename : WiFi Smart Home. * Description : WiFi APP controls Multiple sensors/modules work to achieve the effect of WiFi smart home. * Auther : http//www.keyestudio.com */ #include <dht.h> dht DHT; #include<Servo.h> Servo myservo; char wifiData; int distance1; String dis_str; const int dhtPin = 2; const int relayPin = 27; const int IN1 = 3; const int IN2 = 5; const int trigPin = 17; const int echoPin = 16; const int servoPin = 9; int ip_flag = 1; int ultra_state = 1; int temp_state = 1; int humidity_state = 1; void setup() { Serial1.begin(9600); pinMode(dhtPin, INPUT); pinMode(relayPin, OUTPUT); pinMode(servoPin, OUTPUT); pinMode(IN1, OUTPUT); pinMode(IN2, OUTPUT); pinMode(trigPin, OUTPUT); pinMode(echoPin, INPUT); //turn off the fan digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, LOW); digitalWrite(relayPin, LOW); //turn off the relay module myservo.attach(9); //dht.begin(); } void loop() { int chk = DHT.read11(dhtPin); if(Serial1.available() > 0) { wifiData = Serial1.read(); Serial.print(wifiData); if(wifiData == '#') { ip_flag = 0; } if(ip_flag == 1) { //String ip_addr = Serial.readStringUntil('#'); Serial.print(wifiData); if(wifiData == '#') { Serial.println(""); } delay(100); } } switch(wifiData) { case 'a': digitalWrite(relayPin, HIGH); break; case 'b': digitalWrite(relayPin, LOW); break; case 'c': myservo.write(180); delay(200); break; case 'd': myservo.write(0); delay(200); break; case 'e': digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW); break; case 'f': digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, LOW); break; case 'g': while(ultra_state>0) { Serial.print("Distance = "); Serial.print(checkdistance()); Serial.println("#"); Serial1.print("Distance = "); Serial1.print(checkdistance()); Serial1.println("#"); ultra_state = 0; } break; case 'h': ultra_state = 1; break; case 'i': while(temp_state>0) { Serial.print("Temperature = "); Serial.print(DHT.temperature,1); Serial.println("#"); Serial1.print("Temperature = "); Serial1.print(DHT.temperature,1); Serial1.println("#"); temp_state = 0; } break; case 'j': temp_state = 1; break; case 'k': while(humidity_state > 0) { Serial.print("Humidity = "); Serial.print(DHT.humidity,1); Serial.println("#"); Serial1.print("Humidity = "); Serial1.print(DHT.humidity,1); Serial1.println("#"); humidity_state = 0; } break; case 'l': humidity_state = 1; break; } } int checkdistance() { digitalWrite(17, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(17, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(17, LOW); int distance = pulseIn(16, HIGH) / 58; delay(10); return distance; } //**********************************************************************************

- 6. 实现现象：

特别注意：上传项目代码前，需要先将连接到Raspberry Pi Pico扩展板上的TX和RX的杜邦线先拔下来，要不然代码上传可能不成功。

- 然后点击Arduino IDE菜单栏的"Tools" → "Board："，选择“Raspberry Pi Pico”，选择正确的COM端口，最后将WiFi Smart Home项目代码上传至Raspberry Pi Pico主板。上传代码成功后，再将接在ESP8266串口WIFI ESP-01模块上的TX杜邦线另一端接到Raspberry Pi Pico扩展板上的RX(GP1)引脚，RX的杜邦线另一端接到Raspberry Pi Pico扩展板上的TX(GP0)引脚。点击打开串口监视器窗口，将波特率设置为9600。这样，串口监视器就显示此时你们WiFi的IP地址。（WiFi的IP地址有时候会改变，如果原来的IP地址不行，需要重新检测WiFi的IP地址）

- 安卓系统设备（手机/iPad）APP：

- 现将文件夹中的keyes wifi.apk文件转移到安卓系统手机或平板电脑上，点击keyes wifi.apk文件进入安装页面，点击“ALLOW”按钮，然后点击“INSTALL”按钮，过一会儿，安装完成后点击“OPEN”按钮就可以进入APP界面。

- 在WiFi按钮前面的文本框中输入检测到的WIFI IP地址（例如，上面串口监视器检测到的IP地址：192.168.0.119），再点击WIFI按钮，“403 Forbidden”或“Webpage not available”就会变成“192.168.0.119”。这样，就说明APP已经连接上了WiFi。

IOS系统设备（手机/iPad）APP

- a.打开App Store。

- b.在搜索框输入keyes link，点击搜索，出现下载界面，点击“”，就可以下载安装keyes link的APP。接下来的操作和安卓系统类似的，可以参考上面安卓系统的步骤进行操作。

- 注意：点击APP上的按钮，ESP8266串口WIFI ESP-01模块上的蓝色指示灯会闪烁，出现指示灯闪烁最亮的时候说明APP已经连接上WIFI。

- APP已经连接上了WIFI后，开始进行如下操作：

- 点击按钮，继电器打开，APP上显示，模块上的指示灯点亮；再次点击按钮，继电器关闭，APP上显示，模块上的指示灯不亮。

- 点击按钮，舵机转动180°，APP上显示；再次点击按钮，APP上显示，舵机转动0°。

- 点击按钮，电机（带小风扇叶）转动，APP上显示；再次点击按钮，关闭电机，APP上显示；

- 点击按钮，超声波传感器测距，在超声波传感器前放一个物体，APP上显示（不同的距离显示不同的数字），说明此时物体离超声波传感器的距离为14cm；再次点击按钮，关闭超声波，APP上显示。

- 点击按钮，温湿度传感器测量环境中的温度，APP上显示，说明此时环境中的温度为28℃；再次点击按钮，关闭温湿度传感器，APP上显示。

- 点击按钮，温湿度传感器测量环境中的湿度，APP上显示，说明此时环境中的湿度为52%；再次点击按钮，关闭温湿度传感器，APP上显示。